AP 0495 Комплект корпусов стоек, гравий / трек

АР 0497 Комплект корпусов стоек, ралли-кросс, асфальт

АР 0499 Комплект корпусов стоек, асфальт

Комплект представляет собой усиленные корпуса стоек передней подвески в сборе под однотрубные амортизаторы диаметром 50мм.

Усиленная конструкция корпусов хорошо держит высокие боковые нагрузки присутствующие в автоспорте (при прохождении поворотов, прыжки и т.д.), не давая корпусу согнуться, сохраняя геометрию подвески.

Дисциплины, в которых применяются корпуса:

AP 0495 Комплект корпусов стоек, гравий / трек в раллийных и ледовых гонках

АР 0497 Комплект корпусов стоек, ралли-кросс, асфальт в ралли-кроссе и кольцевых гонках

АР 0499 Комплект корпусов стоек, асфальт в кольцевых гонках

Регулировка клиренса: Корпуса имеют резьбу под чашку пружины, что позволяет выставлять высоту дорожного просвета (клиренс) автомобиля и устанавливать пружины различные по высоте и жесткости.

Регулировка развала: Развал регулируется подбором шайб из комплекта. В комплекте 4 вида шайб со смещением от 0мм до 3мм.

Нижняя фиксация: В донной части корпуса резьба М12х1,25 для фиксации однотрубного амортизатора (для амортизаторов Ohlins возможно изготовление донной части с резьбой М16х1)

Направляющие втулки: внутри корпуса запрессованы две широкие втулки 30…40мм с тефлоновым покрытием, обеспечивающие плавное перемещение штока, устранение люфтов и снижение трения.

Смазка: Пространство между внешним корпусом и 50-мм патроном заполнено консистентной смазкой для снижения трения.

Ремонт: Корпуса разборные, что позволяет менять направляющие втулки и грязесъёмники, не меняя корпус целиком после гонки.

Применяемость: АВТОСПОРТ-переднеприводные автомобили ВАЗ

Корпус стойки передней подвески:

Покрытие Ц7хр.бцв

Труба корпуса:

- Материал 30ХГСА

- Толщина стенки 4,5 мм

- Трапецеидальная резьба

Кронштейны крепления кулака:

- Материал Ст20

- Толщина 8мм

Кронштейны поворотного рычага

- Материал Ст20

- Толщина 3мм

- Коробчатое сечение

Дно корпуса:

- Толщина 8мм

- Резьба М12х1,25

Чашка пружины передней подвески нижняя:

- Материал - Д16Т

- Трапецеидальная резьба

- Посадочный диаметр под пружину 70мм