АР-C 0110 / АР500-2905001-Г Комплект амортизаторов передней подвески, гравий (без корпуса)

АР-C 0120 / АР500-2905001-Т Комплект амортизаторов передней подвески, трек (без корпуса)

АР-C 0130 / АР500-2905001-РК Комплект амортизаторов передней подвески, ралли-кросс (без корпуса)

АР-C 0140 / АР500-2905001-А Комплект амортизаторов передней подвески, асфальт (без корпуса)

Комплект состоит из однотрубных амортизаторов с наружным диаметром корпуса 50мм и диаметром поршня 45мм.

Основные преимущества:

- Увеличенный диаметр поршня: при тех же внешних габаритах, что у двухтрубника, рабочий поршень здесь больше. Это позволяет создавать большее демпфирующее усилие при меньших ходах.

- Эффективное охлаждение: рабочая жидкость напрямую контактирует с внешним корпусом, эффективно отдавая тепло наружу, предотвращая перегрев при экстремальных нагрузках.

- Стабильность характеристик: азот отделен от масла поршнем разделителем (плавающим поршнем). Азот через поршень разделитель поджимает масло, исключая его вспенивание (кавитацию). При этом демпфирующее усилие остается стабильным на протяжении всей гонки.

- Наружное покрытие имеет высокую твердость (выше 900HV).

- Высокая износо- и коррозионная стойкость цилиндра амортизатора

Применяемость: АВТОСПОРТ-переднеприводные автомобили ВАЗ

На схеме указаны конструктивные размеры для разных типов соревнований: