АР-C 1110 / АР500-2915001-Г Комплект амортизаторов задней подвески, гравий

АР-C 1120 / АР500-2915001-Т Комплект амортизаторов задней подвески, трек

АР-C 1130 / АР500-2915001-РК Комплект амортизаторов задней подвески, ралли-кросс

АР-C 1140 / АР500-2915001-А Комплект амортизаторов задней подвески, асфальт

Комплект состоит из однотрубных амортизаторов с наружным диаметром корпуса 50мм и диаметром поршня 45мм.

Основные преимущества:

- Увеличенный диаметр поршня: при тех же внешних габаритах, что у двухтрубника, рабочий поршень здесь больше. Это позволяет создавать большее демпфирующее усилие при меньших ходах.

- Эффективное охлаждение: рабочая жидкость напрямую контактирует с внешним корпусом, эффективно отдавая тепло наружу, предотвращая перегрев при экстремальных нагрузках.

- Стабильность характеристик: азот отделен от масла поршнем разделителем (плавающим поршнем). Азот через поршень разделитель поджимает масло, исключая его вспенивание (кавитацию). При этом демпфирующее усилие остается стабильным на протяжении всей гонки.

- Регулировка: Корпуса имеют наружную резьбу под чашку пружины с возможностью выставлять высоту дорожного просвета (клиренс) автомобиля и устанавливать пружины различные по высоте и жесткости.

Применяемость: АВТОСПОРТ-переднеприводные автомобили ВАЗ

На схеме указаны конструктивные размеры для разных типов соревнований